Escuela Técnica N°35 - “ing - Ed. Latzina”

Documentación: Data.json

Año: 6to 3ra

Ciclo lectivo: 2025

Profesor: Lescano Daniel Carlos

## 🚀 Documentación de Propósito, Uso y Usuarios del Sistema

El sistema es una solución integral de Control de Inventario y Seguridad para la gestión de un carro móvil de computadoras (PC). Combina una interfaz gráfica con lógica de hardware y una robusta base de datos.

### 🎯 ¿Para qué Sirve el Sistema? (Propósito Principal)

El objetivo fundamental del sistema es garantizar la disponibilidad y la trazabilidad de las computadoras prestadas y devueltas.

| Propósito | Descripción | Componentes Involucrados |
| --- | --- | --- |
| Control de Acceso | Restringir el uso y la manipulación del carro solo a usuarios autorizados mediante un proceso de autenticación seguro (contraseñas hasheadas con SHA-256). | login_menu_pc_stock.py, control.db (Tabla usuarios). |
| Monitoreo en Tiempo Real | Verificar la presencia o ausencia física de cada computadora dentro de su slot mediante sensores, evitando el préstamo de equipos ya retirados. | Carrito.py (Sensores y Verify_slot), data.json (Estado dinámico). |
| Seguridad y Advertencia | Activar la alarma audible (buzzer) del carro si un sensor detecta que una PC no está presente al momento de la verificación, o si ocurre una anomalía. | Carrito.py (Funciones Turn_alarm y alarm_loop). |
| Registro y Auditoría | Mantener un historial inmutable de todas las transacciones (préstamos y devoluciones) para fines de auditoría y corrección de inventario. | historial.csv, control.db (Tablas logs). |
| Gestión de Inventario | Almacenar información de las PC (número de serie, descripción) y su estado lógico (current_status) en la base de datos. | control.db (Tabla pc). |

### 👤 ¿Quién Utiliza el Sistema? (Perfiles de Usuario)

El sistema está diseñado para ser utilizado por dos perfiles de usuario, cada uno con un nivel de acceso diferente:

#### 1. Usuarios Regulares (Estudiantes, Profesores, Personal)

- Rol: Tienen acceso al menú de usuario (_build_menu_user en el GUI).

- Uso: Son los principales responsables de la interacción diaria con el carro, es decir, el préstamo y la devolución de las computadoras.

- Impacto: Su acción principal es abrir el carro (Open_cart), retirar o devolver PCs y cerrar el carro (Close_cart).

#### 2. Administradores (IT, Gestión)

- Rol: Tienen acceso al menú de administrador (_build_admin en el GUI).

- Uso:

  - Configuración: Creación de nuevos usuarios y asignación de roles (is_admin).

  - Mantenimiento: Edición de la información de las PC (números de serie, slots) en la base de datos.

  - Auditoría: Revisión de los logs de eventos y del archivo historial.csv para trazar movimientos y resolver disputas.

### 📝 ¿Cómo se Usa el Sistema? (Flujo de Interacción)

El uso del sistema sigue un flujo de trabajo claro, controlado por el módulo de interfaz gráfica login_menu_pc_stock.py.

#### A. Inicio y Acceso

- Arranque: Al iniciar la aplicación, esta llama automáticamente a Carrito.start_hardware() para intentar la conexión con el Arduino y poner los sensores en escucha (o activar el Modo Simulación).

- Login: El usuario ingresa su email y password en la pantalla de Acceso.

- Validación: El sistema autentica las credenciales contra la tabla usuarios en control.db.

#### B. Flujo de Transacción (Préstamo o Devolución)

- Menú de Sesión: El usuario selecciona la opción "Usar Carrito".

- Apertura: El sistema llama a Open_cart(), lo que acciona el servomotor a 180 grados para desbloquear la puerta del carro.

- Acción: El usuario retira o devuelve una PC.

  - Sensores en Acción: Los callbacks de los sensores en Carrito.py (ej: Update_sensor1) detectan el cambio en el slot y actualizan el estado lógico de las PC en memoria.

- Verificación: El sistema ejecuta Verify_slot(slot):

  - Si la computadora debería estar presente (según data.json y la lógica) pero el sensor detecta ausencia, se llama a Turn_alarm().

- Cierre: El usuario selecciona "Regresar" o cierra la sesión, lo que activa Close_cart(), moviendo el servomotor a 0 grados para asegurar el carro.

- Registro: La acción se graba en la tabla logs de control.db y se añade una línea al archivo historial.csv.

#### C. Finalización

- Salida: El usuario selecciona "Salir" en el menú principal.

- Cierre Seguro: El sistema llama a Carrito.stop_hardware(), lo que detiene todos los hilos concurrentes y cierra la conexión serial con el Arduino, liberando los recursos del sistema.