Escuela Técnica N°35 - “ing - Ed. Latzina”

Documentación Técnica: Carrito.py

Año: 6to 3ra

Ciclo lectivo: 2025

Profesor: Lescano Daniel Carlos

## 💻 Estructura del Módulo Carrito.py

El código se organiza en las siguientes secciones principales:

### 1. Variables Globales y Estado

Define las variables de conexión y el estado operativo del sistema.

- HARDWARE_CONNECTED: Booleano que indica si la conexión con Arduino fue exitosa.

- running: Booleano que controla los bucles de los hilos (iterate_board, simulation_input_loop, alarm_loop).

- board: Objeto de conexión a la placa Arduino.

- sensor1, sensor2, servo, alarm: Objetos de pines de Firmata, configurados para interactuar con los componentes físicos (sensores, servomotor, buzzer).

- computers: Lista de booleanos que simula el estado de presencia de las computadoras ([True, True] significa que ambas PC están presentes). Se usa tanto en modo simulación como para almacenar los datos leídos del hardware.

- alarm_state: Booleano que controla el estado lógico de la alarma (activa/inactiva).

### 2. Inicialización y Conexión al Hardware

Esta sección se encarga de establecer la comunicación inicial con la placa.

- Bloque try-except de conexión: Intenta conectar automáticamente con una placa Arduino Mega usando pyfirmata2.ArduinoMega.AUTODETECT. Si falla, establece HARDWARE_CONNECTED = False y el programa entra en Modo de Simulación.

- is_hardware_connected(): Función auxiliar simple que devuelve el estado de la conexión.

### 3. Funciones de Control de Componentes (Actuadores)

Estas funciones gestionan la interacción con los pines de salida.

- turn_to(degree): Mueve el servomotor al ángulo especificado (0-180 grados). Imprime un mensaje en modo simulación.

- Open_cart(): Llama a turn_to(180) para poner el servo en la posición "abierta".

- Close_cart(): Llama a turn_to(0) para poner el servo en la posición "cerrada".

- alarm_loop(): Bucle de hilo que hace que el pin de la alarma emita un sonido intermitente (buzzer).

- Turn_alarm() / Turn_on_alarm(): Inicia el alarm_loop en un hilo de ejecución independiente si la alarma no está ya activa y si hay hardware conectado.

- Turn_off_alarm(): Detiene el hilo de la alarma y pone el pin en LOW (0).

### 4. Funciones de Gestión de Estado y Sensores (Entradas)

Funciones para leer y modificar el estado lógico del sistema.

- Update_sensor1(value) / Update_sensor2(value): Funciones de callback registradas con los pines digitales de Firmata. Se llaman automáticamente cuando el estado del pin cambia, actualizando el estado de las computadoras en la lista global computers.

- Computer_state(index): Devuelve el estado de presencia de una computadora específica.

- set_Computer_state(index, value): Permite modificar el estado de una computadora (principalmente útil en la simulación).

- get_computers() / set_computers(array): Accesores de la lista de estado.

### 5. Lógica Principal y Bucle de Simulación

- Verify_slot(slot): Función central de la lógica del negocio.

  - Limpia la consola.

  - Verifica el estado de la PC solicitada usando Computer_state(slot - 1).

  - Si la PC está ausente (False), llama a Turn_alarm() e imprime la advertencia.

  - Si la PC está presente (True), llama a Turn_off_alarm() e imprime la confirmación.

- Login(value): Función de menú simple que llama a Open_cart() y Verify_slot() o Close_cart() según la opción del usuario.

- simulation_input_loop(): Bucle de hilo que gestiona la entrada de comandos de consola cuando el sistema está en Modo Simulación. Permite al usuario simular el cambio de estado de los sensores.

### 6. Control de Hilos y Cierre

- iterate_board(): Bucle de hilo que llama continuamente a board.iterate() (si el hardware está conectado) para mantener la comunicación con Arduino y procesar los callbacks de los sensores.

- start_hardware():

  - Configura los pines de Arduino (entradas digitales para sensores, servo y alarma). ¡Requiere la configuración correcta de los pines!

  - Registra las funciones Update_sensorX como callbacks para los pines de los sensores.

  - Inicia los hilos de ejecución (iterate_board o simulation_input_loop).

- stop_hardware(): Detiene todos los hilos, apaga la alarma y cierra la conexión con Arduino (board.exit()).