Escuela Técnica N°35 - “ing - Ed. Latzina”

Documentación Técnica: Carrito.py

Año: 6to 3ra

Ciclo lectivo: 2025

Profesor: Lescano Daniel Carlos

## ⚙️ Arquitectura del Sistema: Carrito de Computadoras

El sistema Carrito.py es un controlador de inventario diseñado para gestionar el préstamo y la devolución de computadoras dentro de un carro de carga. Su principal objetivo es monitorear el estado de presencia de las computadoras mediante sensores y activar una alarma audible si se detecta una anomalía (ej: se consulta una computadora que ya ha sido retirada).

### 1. Modos de Funcionamiento

El sistema opera en dos modos mutuamente excluyentes, dependiendo de la disponibilidad del hardware:

| Modo | Condición | Componentes Activos | Función Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | HARDWARE_CONNECTED = True (Conexión exitosa a Arduino) | Sensores físicos, Servo, Alarma, pyfirmata2. | Monitoreo en tiempo real de los sensores y control de actuadores. |
| Simulación | HARDWARE_CONNECTED = False (Fallo en la conexión) | Consola de entrada, threading. | Permite al usuario simular la entrada de los sensores para probar la lógica. |

## 🧠 Lógica de Control y Flujo de Procesos

El código se basa en programación concurrente usando la librería threading de Python para manejar tareas que deben ejecutarse en paralelo:

### A. Hilos de Ejecución (Threads)

El sistema inicia dos o tres hilos (o procesos paralelos) esenciales para su funcionamiento:

- Iteración/Simulación (iterate_board / simulation_input_loop):

  - Modo Hardware: El hilo iterate_board ejecuta constantemente board.iterate() de pyfirmata2. Esto es crucial para que la placa Arduino envíe los cambios de estado de los sensores a Python y active las funciones callback (Update_sensorX).

  - Modo Simulación: El hilo simulation_input_loop espera la entrada del usuario en la consola para modificar el estado lógico de las computadoras (computers).

- Alarma (alarm_loop): Se inicia bajo demanda por la función Turn_alarm(). Este hilo hace que el pin del buzzer se encienda y se apague de forma intermitente, creando el sonido de advertencia.

### B. Gestión de Sensores y Estado

- Estado Lógico: El estado de las computadoras se mantiene en la lista global computers = [True, True], donde True significa que la PC está presente en el slot.

- Actualización por Hardware: Las funciones callback Update_sensor1(value) y Update_sensor2(value) son el puente entre el mundo físico y la lógica de Python. Cuando un sensor detecta un cambio, Firmata las llama, y ellas actualizan inmediatamente el estado en la lista computers.

- Actualización por Simulación: El bucle simulation_input_loop modifica directamente la lista computers basándose en la entrada de consola del usuario (ej: '1 0').

### C. Lógica de Negocio (Verify_slot)

Esta es la función central que determina la acción del sistema:

- El usuario selecciona una PC a consultar (ej: PC 1).

- Verify_slot(slot) chequea el estado actual de esa PC usando Computer_state(slot - 1).

- Si Computer_state es False (Ausente):

  - Se llama a Turn_alarm().

  - El sistema notifica que la computadora está "DESAPARECIDA".

- Si Computer_state es True (Presente):

  - Se llama a Turn_off_alarm().

  - El sistema notifica que la computadora fue "DEVUELTA".

## 🧱 Componentes de Hardware y Software

### A. Componentes de Hardware

El script está configurado para interactuar con los siguientes componentes físicos conectados a la placa Arduino Mega:

| Componente | Pin Digital (por defecto) | Función | Estado Lógico |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor PC 1 | Pin 27 (Entrada) | Detecta la presencia/ausencia de la computadora 1. | True (Presente), False (Ausente) |
| Sensor PC 2 | Pin 26 (Entrada) | Detecta la presencia/ausencia de la computadora 2. | True (Presente), False (Ausente) |
| Servomotor (Servo) | Pin 2 (Servo) | Actuador que controla la puerta del carro (Open_cart/Close_cart). | 180° (Abierto), 0° (Cerrado) |
| Alarma (Buzzer) | Pin 53 (Salida) | Actuador que emite el sonido de advertencia. | alarm_state = True (Activa/Pitido) |

### B. Librerías de Software

- pyfirmata2: El driver principal para la comunicación serial de Python con la placa Arduino que tiene instalado el firmware StandardFirmata. Se encarga de la configuración de pines y del flujo de datos.

- threading: Permite crear y gestionar los hilos de ejecución concurrentes (iterate_board, simulation_input_loop, alarm_loop).

- os: Utilizado para limpiar la consola (os.system('cls') para mantener la interfaz de usuario limpia durante la ejecución de la lógica.

- time: Usado para controlar el ritmo de los bucles y la duración del pitido de la alarma.

## 🛑 Inicio y Cierre del Sistema

- Inicialización (try-except): Al inicio del script, se intenta conectar a la placa Arduino automáticamente. Si esto falla, se establece el sistema en Modo Simulación.

- Arranque (start_hardware()):

  - Configura los pines de Arduino (si está conectado).

  - Registra las callbacks de los sensores.

  - Inicia el hilo de iteración (iterate_board) o el hilo de simulación (simulation_input_loop).

- Apagado (stop_hardware()):

  - Establece la variable running = False para detener todos los bucles de hilo.

  - Llama a Turn_off_alarm() para asegurar que la alarma se apague.

  - Cierra la conexión con la placa Arduino usando board.exit().